Об утверждении требований к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 51; № 27, ст. 4294), постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1298 «О федеральных органах исполнительной власти, имеющих право организовывать создание картографических атласов, а также устанавливающих требования 
к содержанию специальных карт различных видов, и об определении видов специальных карт», пунктом 1 Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к содержанию карт для решения задач по территориальному планированию к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Министр                                                                                            М.Г. Решетников

Утверждены

приказом Минэкономразвития России

от «___» _______________ № ___

Т Р Е Б О В А Н И Я

к содержанию карт для решения задач по территориальному планированию

I. Общие положения

1. Настоящие требования к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию (далее – Требования) разработаны в целях структурирования и унификации информации, необходимой для подготовки картографических материалов в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

2. Требования применяются:

а) при подготовке и внесении изменений в документы территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований.

б) при создании и ведении федеральной государственной информационной системы территориального планирования, единой информационной системы, указанной в ст. 56.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Разработка графических материалов документов территориального планирования должна осуществляться с использованием единой электронной картографической основы (далее – цифровые карты).

4. Цифровые карты в соответствии с масштабом и условными знаками отображают следующие элементы содержания:

а) сведения о границах (Государственной границе Российской Федерации, границах субъектов Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов);

б) гидрография (береговые линии, водоемы, водотоки, водоисточники);

в) населенные пункты (кварталы, строения);

г) грунты;

д) промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты (места добычи полезных ископаемых, здания промышленного 
и сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные объекты);

е) растительность.

г) названия объектов и их пояснительные надписи.

II. Требования к содержанию карт для решения задач 
по территориальному планированию

5. На картах документов территориального планирования в зависимости 
от сведений, указанных в положении о территориальном планировании, 
в соответствии с масштабом и условными знаками отображаются следующие элементы содержания:

а) объекты транспорта;

б) автомобильные дороги федерального, регионального, межмуниципального значения, магистральные улицы;

в) объекты энергетики;

г) объекты образования;

д) объекты здравоохранения;

е) объекты физической культуры и спорта;

ж) объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

з) объекты культуры и искусства;

и) объекты социального обслуживания населения;

й) объекты молодежной политики;

к) объекты похоронного дела;

л) объекты электро-, газо-, водоснабжения населения; водоотведение.

6. На картах в составе материалов по обоснованию проектов документов территориального планирования, в зависимости от обоснования выбранного варианта размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения  на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития 
и прогнозируемых ограничений ее использования в соответствии с масштабом 
и условными знаками, используемыми Федеральной государственной географической информационной системой «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», отображаются следующие элементы содержания:

а) особые экономические зоны, инновационные научно-технологические центры, территории опережающего социально-экономического развития;

б) индустриальные (промышленные) парки;

в) промышленные технопарки;

г) особо охраняемые природные территории (федерального, регионального, местного значения);

д) территории памятников природы;

е) рекреационные территории долин рек;

ж) лечебно-оздоровительная местность;

з) территория курорта (федерального, регионального, местного значения);

и) территории объектов культурного наследия, историко-культурных заповедников (федерального, регионального, местного значения);

й) территории исторического поселения (федерального, регионального значения);

к) границы лесничества;

л) границы сельскохозяйственных угодий;

м) объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему 
в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

III. Требования к условным обозначениям сведений об объектах инфраструктуры федерального, регионального, местного значения, функциональных зонах и иным сведениям, отображаемым на картах 
для решения задач по территориальному планированию

7. Для отображения сведений об объектах, их характеристик, на картах для решения задач по территориальному планированию применяются условные обозначения этих сведений (условные знаки).

8. Тип условных знаков (площадной, линейный, точечный (внемасштабный)) определяется с учетом характера локализации объектов 
в зависимости от их размеров и масштаба карты:

а) площадные условные знаки предназначены для отображения объектов, выражаемых в масштабе карт;

б) линейные условные знаки предназначены для отображения объектов, имеющих значительную протяженность и небольшую ширину;

в) точечными или внемасштабными условными знаками отображаются объекты, размеры которых из-за малой величины не выражаются в масштабе карты.

9. Совместно с условными знаками используются пояснительные подписи, предназначенные для сообщения характеристик объектов.

10. Условные знаки объектов федерального, регионального, местного значения, отображаемые на картах для решения задач по территориальному планированию:

a) Объекты инфраструктуры образования:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010113 | Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций высшего образования и их филиалов | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010114 | Учебный полигон, учебная база практики | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602010115 | Здание общежитий и гостиниц образовательных организаций высшего образования и их филиалов | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010116 | Кампус | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=176 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602010106 | Здание (комплексы зданий) учебного, учебно-лабораторного, учебно-производственного и социального назначения образовательных организаций среднего профессионального образования | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010105 | Школа-интернат | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010102 | Здание общеобразовательных организаций (школы, лицеи) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010101 | Здание дошкольных образовательных организаций | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010103 | Здание (комплексы зданий) организаций дополнительного образования детей | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

б) Объекты инфраструктуры физической культуры и спорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010303 | Арена, стадион | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН); - Слой «Границы лесничества» |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=128 G=0 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
| 602010304 | Автодром | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010305 | Бассейн | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010306 | Велотрек | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010307 | Стрельбище, тир | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010308 | Конноспортивный комплекс | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010309 | Лыжный комплекс | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010310 | Биатлонно-лыжный комплекс | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010311 | Горнолыжный комплекс | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010312 | Санно-бобслейная трасса | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010313 | Спортивная трасса | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010314 | Гребной канал | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010315 | Канал для гребного слалома | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010316 | Парк для экстремальных видов спорта | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010317 | Здание спортивного зала | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010318 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010319 | Плоскостные спортивные сооружения | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

г) Объекты инфраструктуры здравоохранения:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010409 | Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается высокотехнологичная медицинская помощь: больницы (в том числе клинические); специализированные больницы, центры (в том числе детские). | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010410 | Объекты (здание, комплекс зданий), подведомственные федеральным органам исполнительной власти | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010411 | Объекты (здание, комплекс зданий), на базе которых оказывается медицинская помощь ФМБА России: медицинский центр | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010404 | Объекты (здание, комплекс зданий) обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010412 | Объекты (здание, комплекс зданий) медицинской реабилитации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - центры медицинской реабилитации | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010413 | Объекты (здание, комплекс зданий) санаторно-курортного лечения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, - санатории | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010402 | Поликлиника многопрофильная с дневным стационаром | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010401 | Комплекс зданий больницы многопрофильной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
| 602010414 | Больница детская (в том числе с поликлиникой) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010415 | Комплекс зданий больницы специализированной без оказания высокотехнологичной медицинской помощи | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет 0,0,0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=255 G=128 B=128, фоновая заливка отсутствует |  |
| 602010416 | Больница инфекционная (в том числе детская) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010701 | Объект санаторно-курортного назначения | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010417 | Здание, комплекс зданий центра медицинского специализированного (в том числе детского) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010418 | Перинатальные центры | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010428 | Диспансер со стационаром | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010433 | Станция переливания крови, центр крови | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010419 | Хоспис | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010429 | Амбулатории до 100 посещений в смену; | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010430 | Офис врача общей практики | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010406 | Фельдшерско-акушерский, фельдшерский пункт (в том числе с помещениями для проживания врача) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010431 | Поликлиника, поликлиника со стационаром (в том числе с детским отделением) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010432 | Поликлиника детская (в том числе детская с бассейном) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010420 | Больница участковая | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010421 | Родильный дом | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010434 | Молочная кухня | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010427 | Станция скорой медицинской помощи | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010422 | Геронтологический центр, дом (больница) сестринского ухода | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

д) Объекты транспортной инфраструктуры:

д.1) Объекты воздушного транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602031202 | Аэропорт | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031203 | Аэродромы, расположенные вне аэропортов, с проектным объемом пассажирских перевозок 10 тыс. пассажиров в год и более | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031207 | Аэродром, посадочная площадка федеральных казенных предприятий | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031208 | Аэродром, посадочная площадка учебных заведений гражданской авиации | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031206 | Объекты (комплексы зданий, сооружений) Единой системы организации воздушного движения, расположенные вне аэропортов (аэродромов) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602031204 | Вертодром | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  | Посадочная площадка | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=187 G=244 B=197, фоновая заливка отсутствует. |  |

д.2) Объекты морского транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602031301 | Морской порт | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031312 | Морской терминал | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602031313 | Яхтенные марины (яхтенные порты), расположенные в морских портах | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=115 B=170, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031302 | Объекты (маячные сооружения) навигационно-гидрографического обеспечения, расположенные вне морских портов | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |

д.3) Объекты внутреннего водного транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602031303 | Речной порт общего пользования | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031308 | Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях федерального значения (судоходные шлюзы, судоподъемники и гидроузлы) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602031307 | Пристань общего пользования | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031314 | Яхтенный порт (марина) | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=155 G=205 B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602031315 | Судоходные гидротехнические сооружения, расположенные на внутренних водных путях регионального значения (шлюзы, судоподъемники, гидроузлы (судоходные плотины) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

д.4) Объекты автомобильного транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602030301 | Автомобильные дороги общего пользования, входящие в опорную сеть автомобильных дорог | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, R= 230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута PRSPNS. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=230 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030302 | Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, не входящие в опорную сеть автомобильных дорог | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута PRSPNS. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 3,0 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. . |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 3,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030701 | Автовокзал (автостанция) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602030602 | Транспортно-пересадочный узел | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602030303 | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута PRSPNS. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 1,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=0 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 1,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=168 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030401 | Магистральные городские дороги | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута PRSPNS. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 4,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 4,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=128 G=0 B=255, цвет крайних линий R=255 G=165 B=0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет R=255 G=165 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030403 | Основные (магистральные) улицы населенного пункта | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 2,5 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0 Текстовая подпись: Берётся из атрибута PRSPNS. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Расчетная интенсивность движения (автомобилей в сутки)». Значение мощности должно браться из атрибута PRSPNS и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм через 4,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 2,5 мм, толщина крайних линий 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет крайних линий R=255 G=0 B=0, стрелка слева направо, толщина условного знака 2 мм, цвет R=255 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602031006 | Рельсовый путь трамвая | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, штрихи 5,0 мм через 1,0 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм располагать посередине штрихов 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 2,0 мм, толщина средней линии 0,3 мм, вертикальные штрихи высотой 2,0 мм через 5,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, графические элементы в виде крестов 2,0 * 2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0. |  |
| 602031106 | Остановочный пункт (начальный и конечный, включая разворотные кольца) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

д.5) Объекты железнодорожного транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602030101 | Железнодорожные линии (с расположенными на них железнодорожными станциями и остановочными пунктами) | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0 цвет заливки R=255 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 2,5 мм, штрихи 7,0 мм, интервал 7,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0 цвет заливки R=255 G=255 B=0 . |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030201 | Железнодорожные станции | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602030103 | Инфраструктура высокоскоростного железнодорожного транспорта | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 1,4 мм, средняя линия 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030206 | Транспортно-логистические центры, на которых осуществляется перегрузка грузов с одного вида транспорта на другой вид транспорта, с проектным объемом перевалки грузов 500 тыс. тонн в год и более | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=173 G=159 B=109, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602030102 | Железнодорожные пути необщего пользования (подъездные пути) с проектным объемом перевозок грузов менее 30 тыс. тонн в сутки | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет заливки R=255 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 1,2 мм, штрихи 5,0 мм, интервал 5,0 мм, толщина крайних линий 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет заливки R=255 G=0 B=0. . |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602030202 | Железнодорожный вокзал | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

е) Объекты энергетики:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602040111 | Атомные электростанции | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Границы энергетических районов» ; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602020404 | Объекты хранения, захоронения и переработки радиоактивных отходов | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602040124 | Гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет 25 МВт и выше | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=192 G=192 B=192, фоновая заливка отсутствует. |  |
| 602040319 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет подложки R=255 G=255 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=148 G=139 B=182 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет подложки R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=148 G=139 B=182, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0. |  |
| 602040125 | Электрические станции, установленная генерирующая мощность которых составляет 25 МВт и выше, и линии электропередачи (кабельные и воздушные), проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие выдачу мощности указанных станций | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040226 | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 150 кВ и выше | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040320 | Линии электропередачи, пересекающие границу Российской Федерации, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=153 B=255 Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=0 G=153 B=255. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=153 B=255, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=153 B=255, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0 |  |
| 602040321 | Линии электропередачи и подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и выше, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации и необходимые для обеспечения выдачи мощности новыми электростанциями, мощность которых превышает 500 МВт | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=255 G=186 B=189 Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=255 G=186 B=189 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=255 G=186 B=189, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=255 G=186 B=189, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0 |  |
| 602040322 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 кВ и вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=181 G=181 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0. |  |
| 602040323 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ, за исключением линий электропередачи, пересекающих границу Российской Федерации, обеспечивающие соединение и параллельную работу энергетических систем различных субъектов Российской Федерации, и вывод из работы, которых не приводит к технологическим ограничениям перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса напряжения | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=181 G=181 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=181 G=181 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0. |  |
| 602040227 | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) кВ | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602040313 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=221 G=42 B=27 Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=221 G=42 B=27 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=221 G=42 B=27, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=221 G=42 B=27, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0 |  |
| 602040213 | Подстанции, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602040228 | Объекты коммунальной энергетики, в том числе: теплоэлектроцентрали, котельные, установленная генерирующая мощность которых составляет до 25 МВт, котельные | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602040325 | Сети тепловые | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,7 мм, цвет R=195 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута HEAT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Тепловая мощность, Гкал/ч». Значение мощности должно браться из атрибута HEAT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет R=195 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=195 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,7 мм, графические элементы в виде крестов 2,0 * 2,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=195 G=0 B=0, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0. |  |
| 602040324 | Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, цвет R=225 G=5 B=133. Текстовая подпись: Берётся из атрибута ELECT_POWER. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Проектная мощность, МВт». Значение мощности должно браться из атрибута ELECT_POWER и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,5 мм, цвет R=225 G=5 B=133. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 5,0 мм, давать через 19,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=225 G=5 B=133, цвет подложки R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,3 мм, графические элементы в виде разнонаправленных стрелок, отстоящих друг от друга на расстояние 6,0 мм, давать через 16,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=225 G=5 B=133, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0. |  |
| 602040229 | Подстанции распределительные, проектный номинальный класс напряжения которых составляет до 35 кВ | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

ж) Объекты трубопроводного транспорта:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602040405 | Магистральные трубопроводы для транспортировки жидких и газообразных углеводородов, включая: газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040404 | Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040506 | Газораспределительные станции | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602040410 | Трубопроводы транспортирования жидкого аммиака | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,7 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,7 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,7 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,5 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки 255,255,0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | не отображается |  |  |
| 602040406 | Газопроводы-отводы и газораспределительные станции, под давлением свыше 1,2 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=96 G=96 B=96, цвет подложки R=255 G=255 B=0, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040407 | Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,03 до 1,2 мегапаскаля и сжиженного углеводородного газа под давлением до 1,6 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040408 | Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением до 0,005 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=132 G=0 B=168, цвет подложки 255,255,0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |
| 602040409 | Сети газораспределения, предназначенные для транспортировки природного газа под давлением от 0,005 до 0,3 мегапаскаля | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина линии 0,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина линии 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, цвет R=132 G=0 B=168. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина линии 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы диаметром 1,2 мм давать через 16,0 мм, толщина подложки 1,2 мм, цвет R=132 G=0 B=168, цвет подложки 255,255,0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |

з) Объекты связи:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602041512 | Центр обработки данных (ЦОД) c 200 и более количеством стоек | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041603 | Магистральная волокно-оптическая линия связи | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 1,1 мм, cредняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм через 2,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы располагать посередине штриха 5,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,0 мм штрих 1,0 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм располагать посередине штриха 5,0 мм, толщина подложки 0,6 мм, цвет R=0 G=55 B=255 цвет подложки R=255 G=255 B=0 |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 1,1 мм, средняя линия 0,3 мм, крайние линии 0,15 мм, интервал между линиями 0,3 мм, графические элементы диаметром 0,5 мм даются через 8,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=55 B=255, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=55 B=255 |  |
| 602041510 | Автоматизированный сортировочный почтовый центр | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

и) Объекты предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидация их последствий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602050208 | Защитные сооружения в том числе: убежище, противорадиационное укрытие, укрытие | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) - Слой «Границы лесничества» |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602050209 | Сооружения противопожарного обустройства лесов, включая лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров; посадочные площадки, используемые в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров; пожарные наблюдательные пункты | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602050210 | Пожарные депо | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

й) Объекты водоснабжения населения:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602041101 | Водозабор поверхностный | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041102 | Водопроводные очистные сооружения | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041103 | Насосная станция | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041104 | Водонапорная башня | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041105 | Резервуар | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041106 | Водозаборная (артезианская) скважина | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041107 | Сети водоснабжения | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,5 мм, цвет R=0 G=169 B=230 Текстовая подпись: Берётся из атрибута LENGTH. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Протяженность сооружения, км». Значение мощности должно браться из атрибута LENGTH и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 7,0 мм через 1,5 мм, цвет R=0 G=169 B=230 |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм пунктир 1,5 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=0 G=169 B=230, цвет подложки R=255 G=255 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=0 G=169 B=230, цвет графических элементов R=0 G=0 B=0. |  |

к) Объекты водоотведения:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602041307 | Очистные сооружения | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041308 | Насосная станция | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602041408 | Сети водоотведения | Линейный | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет 255,0,0, цвет графических элементов 168,0,0. Текстовая подпись: Берётся из атрибута OUTPUT. Шрифт: Arial, размер 10. Подпись следует вдоль линии, повторяется через каждые 200 пикселей. Имеет белую обводку (Halo) для улучшения читаемости* *Условный знак линейного должен включать в себя текстовое отображение его мощностной характеристики – «Производительность, тыс. куб. м/сут». Значение мощности должно браться из атрибута OUTPUT и отображаться поверх линии объекта стандартным шрифтом карты. Отображение должно быть читаемым при любом направлении линии. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрихи 5,0 мм через 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака 0,5 мм, штрих 5,0 мм интервал 1,5 мм штрих 1,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, толщина подложки 1,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет подложки R=255 G=255 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  | Толщина условного знака 0,5 мм, графические элементы в виде стрелки даются через 20,0 мм, графические элементы в виде крестов 1,0 * 1,0 мм для отображения ликвидации даются через 15,0 мм, цвет R=255 G=0 B=0, цвет графических элементов R=168 G=0 B=0, цвет графических элементов для отображения ликвидации R=0 G=0 B=0 |  |

л) Объекты культуры и искусства:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010204 | Здание концертного зала, филармония | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010205 | Здание многоцелевого центра искусств | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010206 | Здание музея | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010207 | Музей-заповедник | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0G=0B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0G=0B=255, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции | не отображается |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | не отображается |  |  |
| 602010208 | Здание театра | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010209 | Здание библиотеки | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010202 | Здание социально-культурного, культурно-досугового клуба | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

м) Объекты социального обслуживания:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010509 | Социальная гостиница, центр временного проживания граждан | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010510 | Дом для одиноких престарелых | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010511 | Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010805 | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

н) Объекты молодежной политики:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602010507 | Ресурсный центр добровольчества (волонтерства) | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры»; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010506 | Молодежный центр | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |
| 602010508 | Центр социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации |  |  |  |

о) Объекты похоронного дела:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 602050302 | Воинское кладбище, военное мемориальное кладбище | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует. | - Слой «Границы субъектов РФ»; - Слой «Границы муниципальных образований»; - Слой «Границы населенных пунктов»; - Слой «Гидрография (реки, озера, водохранилища)»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; - Слой «Объекты транспортной инфраструктуры» ; - Слой «Зоны с особыми условиями использования территорий (в соответствии с п.24 Статьи 106. Установление, изменение, прекращение существования зон с особыми условиями использования территорий Земельного кодекса сведения об установлении ЗОУИТ должны содержатся в ФГИС ЕГРН) ; |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | не отображается |  |  |
| 602050303 | Крематорий | Точечный** | Существующий и строящийся |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  |  |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | не отображается |  |  |
| 602050301 | Кладбище | Площадной | Существующий и строящийся |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=0 G=0 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, штрихи 3,0 мм через 2,0 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует |  |
|  |  |  | Планируемый к реконструкции |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,3 мм, цвет R=255 G=255 B=0 толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=64 G=0 B=0, фоновая заливка отсутствует. |  |
|  |  |  | Планируемый к ликвидации | Не отображается |  |  |

п) Функциональные зоны:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 701010100 | Жилые зоны | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=100 B=80. | - Планируемые и существующие объекты федерального значения; - Планируемые и существующие объекты регионального значения; - Планируемые и существующие объекты местного значения |
| 701010100 | Жилые зоны | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=100 B=80. |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=225 B=50. |  |
| 701010101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=225 B=50. |  |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=170 B=0. |  |
| 701010102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=170 B=0. |  |
| 701010103 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=85 B=0. |  |
| 701010103 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=85 B=0. |  |
| 701010104 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=50 B=50. |  |
| 701010104 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=50 B=50. |  |
| 701010300 | Общественно-деловые зоны | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=194 G=0 B=123. |  |
| 701010300 | Общественно-деловые зоны | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=194 G=0 B=123. |  |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | Площадной | Существующий |  | Описание стиля для ссылки <471> отсутствует в исходном документе. |  |
| 701010302 | Зона специализированной общественной застройки | Площадной | Планируемый к размещению |  | Описание стиля для ссылки <472> отсутствует в исходном документе. |  |
| 701010400 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=100 B=100. |  |
| 701010400 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=100 B=100. |  |
| 701010401 | Производственная зона | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=90 B=68. |  |
| 701010401 | Производственная зона | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=137 G=90 B=68. |  |
| 701010402 | Коммунально-складская зона | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=189 G=150 B=132. |  |
| 701010402 | Коммунально-складская зона | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=189 G=150 B=132. |  |
| 701010403 | Зона индустриального, технологического парка | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=156 G=156 B=156. |  |
| 701010403 | Зона индустриального, технологического парка | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=156 G=156 B=156. |  |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=99 G=99 B=130. |  |
| 701010404 | Зона инженерной инфраструктуры | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=99 G=99 B=130. |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=106 B=145. |  |
| 701010405 | Зона транспортной инфраструктуры | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=106 B=145. |  |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=255 B=182. |  |
| 701010500 | Зоны сельскохозяйственного использования | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=255 G=255 B=182. |  |
| 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=224 B=176. |  |
| 701010501 | Зона сельскохозяйственных угодий | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=224 B=176. |  |
| 701010502 | Зона садоводства, огородничества | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=170 G=255 B=0. |  |
| 701010502 | Зона садоводства, огородничества | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=170 G=255 B=0. |  |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=192 G=192 B=0. |  |
| 701010503 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=192 G=192 B=0. |  |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=84 G=149 B=141. |  |
| 701010600 | Зоны рекреационного назначения | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=84 G=149 B=141. |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=255 B=197. |  |
| 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=0 G=255 B=197. |  |
| 701010602 | Зона отдыха | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=245 G=122 B=122. |  |
| 701010602 | Зона отдыха | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=245 G=122 B=122. |  |
| 701010603 | Курортная зона | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=28 G=143 B=190. |  |
| 701010603 | Курортная зона | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=28 G=143 B=190. |  |
| 701010700 | Зоны специального назначения | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=171 G=205 B=102. |  |
| 701010700 | Зоны специального назначения | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=171 G=205 B=102. |  |
| 701010800 | Зона режимных территорий | Площадной | Существующий |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=208 B=255. |  |
| 701010800 | Зона режимных территорий | Площадной | Планируемый к размещению |  | Толщина условного знака границы площадного объекта 0,15 мм, цвет R=0 G=0 B=0, толщина линий штриховки 0,15 мм, угол наклона 45°, интервал между линиями штриховки 1,0 мм, цвет штриховки R=0 G=0 B=0, цвет фоновой заливки R=208 G=208 B=255. |  |

р) Карты границ населенных пунктов:

| Код объекта | Вид объекта | Вид локализации | Статус объекта | Условный знак | Стиль условного знака (для Площадных или Линейных) | Пространственные данные, отображаемые на картах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 601010400 | Граница населенного пункта | линейный | существующий |  | Из ФГИС НСПД | - Слой «Границы лесничества»; - Слой «Особо охраняемые природные территории»; |
|  |  |  | Планируемая |  | Толщина условного знака границы 1,0 мм, штрих 7,0 мм, интервал 8,0 мм, в интервале даются графические элементы диаметром 0,8 мм, цвет 255,0,255, толщина подложки 1,6 мм, цвет подложки 255,255,255. |  |